2026학년도 모바일공학전공 하반기 공모전

[트랙 2] 임베디드 환경 On-device AI 최적화 챌린지

예선 결과 보고서 — 자유주제

1. 팀 정보

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 팀명 | 팀명 기입 |
| 선택 주제 | 자유주제 — 자유 모델 최적화 |
| 대상 모델명 | OpenAI CLIP ViT-B/16 이미지 인코더 (open_clip ViT-B-16, pretrained=openai) |
| 팀원 (성명 / 학번 / 역할) | 성명 / 학번 / 역할 |
|  | 성명 / 학번 / 역할 |
|  | 성명 / 학번 / 역할 |
| 대표자 연락처 | 연락처 기입 |
| 제출일 | 2026년 월 일 |

2. 결과 요약

| 항목 | Baseline | 최적화 후 | 변화율 |
| --- | --- | --- | --- |
| 모델 크기 (MB) | 344.9 | 89.8 | −74.0% |
| 파라미터 수 (M) | 86.19 | 86.20 (분리용 행렬 포함) | ≈0% (수는 그대로, 32→8비트) |
| 연산량 (GFLOPs) | 35.13 | 35.13 | 0% (INT8 연산으로 수행) |
| 추론 Latency (ms) | 58.06 (p50) | 25.51 (p50)* | −56.1% (2.28배) |
| Throughput (FPS) | 17.2 | 39.2 | +128% |
| 피크 메모리 사용량 (MB) | 516 | 232 | −55.0% |
| 정확도 | COCO-confirm R@1 41.80% / 최종 시험 XM3600 R@1 41.66% | 56.97% / 51.71% | +15.17%p [+14.04, +16.32] / +10.05%p [+9.02, +11.13] (적응 +15.55, 양자화 −0.38) |

요약

OpenAI CLIP ViT-B/16 이미지 인코더(사진 검색의 색인 단계)를 두 단계로 최적화했다. ① 양자화: 원인 분석으로 찾은 블록 5~7 fc2 입력의 이상치 32채널만 FP32 작은 행렬곱으로 분리(SPL)하고 나머지는 정적 INT8. ② 도메인 적응: 블록 0~7은 얼리고 뒤쪽 4블록(이미지·텍스트)만 일상 사진 21.8만 장(COCO train2017 11.8만 + CC3M 10만)으로 대조 학습(CPU 9.6시간)해, ①의 양자화 처방을 그대로 쓸 수 있게 했다. PC CPU(ONNX Runtime, 4스레드) 기준 지연 2.28배 단축, 크기 −74%, 메모리 −55%. 정확도는 원본 FP32 대비 COCO 검색 R@1 +15.17%p(적응 +15.55, 양자화 −0.38)이고, 미리 봉인해 마지막에 한 번만 연 최종 시험셋 XM3600(전 세계 36개 지역 사진)에서 +10.05%p. Flickr30k +12.86, NoCaps +14.08%p, CIFAR-100 제로샷 68.01→68.16%. 양자화 처방만 보면(원본 가중치) R@1 −0.96%p로 사전 기준(−2%p)을 통과했다. 모든 선택은 결과를 보기 전에 기록한 규칙으로 선택용 분할에서만 했고, 시험셋 사용 이력은 6.2에 모두 공개한다. Hailo-10H(DFC 5.4.0)에는 원본 가중치로 이식해 공식 설정과 같은 13 컨텍스트로 컴파일했으나 판정 분할 R@1 −3.03%p(공식 −3.16%p)로 기준 미달이며, 적응 가중치 이식은 본선에서 한다(6.6·7장). 재현: 원 실험 PC의 빈 폴더와 다른 PC(새 환경)에서 정확도 값이 모두 그대로 재현됐다(6.3). *최종 구성은 SPL과 연산 그래프가 같아(가중치 값만 다름) 속도·메모리는 SPL 측정값이다(적응 모델 직접 측정도 2.30배).

3. 대상 모델 및 선정 사유

3.1 대상 모델

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 모델명 / 버전 | CLIP ViT-B/16 이미지 인코더 (open_clip ViT-B-16, QuickGELU, 입력 224×224, 출력 512차원) |
| 모델 유형 (비전 / 언어 / 멀티모달 등) | 멀티모달(이미지-텍스트 대조 학습) 모델의 이미지 인코더 = 비전 트랜스포머(12블록, 폭 768) |
| 저장소 URL | https://github.com/mlfoundations/open_clip (원 모델: https://github.com/openai/CLIP) |
| 커밋 해시 또는 릴리스 태그 | open_clip_torch 3.3.0 (PyPI 릴리스) / Hailo 경로: Hailo Model Zoo 5.4.0 공식 ONNX |
| 사전학습 가중치 출처 | OpenAI 공개 CLIP 가중치 (open_clip pretrained=openai로 자동 다운로드) = 기준 모델. 최종 모델은 여기에 이미지·텍스트 인코더 뒤쪽 4블록만 도메인 적응 학습한 가중치(repro/weights/da5_chosen.pt, 5.3)를 덮어쓴 것 |
| 라이선스 | OpenAI CLIP: MIT, open_clip: MIT 제출 전 각 저장소 LICENSE 확인 |

3.2 선정 사유

한 줄 요약: 실제 사진 검색 앱에서 쓰이는 공개 모델이고, Hailo-10H 공식 지원 모델이라 제조사 기본 양자화와 같은 평가로 직접 비교할 수 있으며, 그 기본 양자화에서도 손실이 큰 모델이라 개선 여지가 분명하다. 왜 이 모델인가 • 실사용: 오픈소스 사진 관리 앱 Immich의 문장 검색이 CLIP 계열 모델을 쓰며, 선택 가능한 모델에 ViT-B-16__openai가 있다 [1]. • Hailo 공식 지원 = 비교 기준 확보: Hailo Model Zoo의 Hailo-10H 공개 모델 표에 clip_vit_b_16_image_encoder가 있다(CIFAR-100 제로샷 top-1 FP 68.6 → 하드웨어 64.6) [2]. 같은 평가에서 제조사 기본 설정 대비 개선을 보일 수 있다. • 개선 여지: 같은 표에서 ViT-B/16의 양자화 손실(−4.0%p)은 ViT-B/32(−0.8%p)보다 크다. B/16은 FP 정확도가 더 높다(68.6 vs 65.3) [2]. • 기술적 난이도: 트랜스포머의 활성값 이상치는 8비트 양자화를 어렵게 하는 알려진 문제다 [3][6]. 실제로 ONNX Runtime 기본 정적 INT8에서 R@1이 0.19%로 붕괴했다(5.3). 왜 경량화해야 하나 • 비용은 색인에 몰린다: 사진 검색은 사진마다 이미지 인코더를 한 번(색인), 질의마다 텍스트 인코더를 한 번 돌린다. 실측에서 질의 1개는 27 ms(p50), 사진 10만 장과의 비교 계산은 4 ms인 반면, 색인은 FP32에서 사진 1장당 71.6 ms였다(6.5). 갤러리가 클수록 이미지 인코더가 비용을 지배한다. • 실시간 처리 가능 여부: 디코드를 포함한 사진 1장 처리가 FP32 71.6 ms에서 INT8 31.5 ms로 줄어 30 fps(33.3 ms) 안에 들어온다(여유는 작다). 1,000장 색인 최대 메모리는 508→213 MB. • 기기 안 처리: 사진을 서버로 보내지 않아 개인정보를 보호하고 오프라인에서도 동작한다. NPU로 옮기면 CPU를 다른 작업에 쓸 수 있다. • 같은 구조를 유지: 모델 구조·크기·연산은 원본 그대로이고 가중치 값만 바뀐다. 그래서 Hailo 공식 지원 모델의 컴파일 경로와 원본으로 만든 양자화 처방을 그대로 쓴다. 텍스트 인코더도 뒤쪽 4블록을 함께 적응했으므로(FP32, 호스트 CPU), 앱에서는 이미지·텍스트 인코더를 한 쌍으로 바꾸고 색인을 한 번 다시 만든다(6.5의 R@1이 이 조합의 측정값). 더 작은 다른 모델(예: MobileCLIP [5])로 바꾸는 것과 달리 Hailo 이식·양자화 분석을 다시 할 필요가 없다.

3.3 Hailo-10H 호환성 사전 검토

결론: CPU 폴백 없이 그래프 전체가 Hailo-10H용 HEF로 컴파일됐다(DFC 5.4.0, 에뮬레이터로 정확도 검증). 실기기 동작·속도는 본선에서 확인한다. 또한 예선 단계의 기법 선택 자체를 NPU 구동을 전제로 내렸다(아래 마지막 항목). 컴파일 가능성 확인 • 파싱: Hailo Model Zoo 공식 ONNX를 시작·끝 노드 지정 없이 translate_onnx_model로 변환했다. 앞뒤를 잘라 CPU에 남긴 부분이 없다. • 구조 확인(컴파일된 HAR): 입력 224×224×3(uint8) → 출력 512차원. 입력 정규화가 칩 안에 있고 호스트·후처리 층이 없다(공식·우리 구성 모두). 층 구성은 conv 74, matmul 24, 정규화·활성·원소 연산 등 표준 연산뿐이다(logs/dfc/hef_check.md). • 컴파일 결과: 공식 설정 HEF 79.3 MB·13 컨텍스트, 우리 구성(이상치 갈래 16비트) 79.6 MB·13 컨텍스트로 공식과 같다. 참고로 7번 층 전체를 16비트로 두면 14 컨텍스트가 된다. • 정밀도 대응: Hailo-10H는 INT8과 16비트(a16_w16)를 층별로 섞을 수 있어, ORT에서 FP32로 남긴 이상치 채널 갈래를 16비트로 대응했다. 활성 16·가중치 8비트(a16_w8)는 DFC 내부 오류로 컴파일되지 않아 쓰지 않았다. INT4(가중치 전용)는 ORT에서 시험했으나 정확도가 회복되지 않아 제외했다(5.3). • 텍스트 인코더: 질의마다 한 번이라 호스트 CPU(FP32, 적응 가중치)에 둔다. HEF 컴파일도 시도했으나 공식 설정의 미세조정 단계가 이 PC에서 멈춰 중단했다(7.1). • 본선 기준값: Hailo가 공식 HEF로 잰 값은 배치 1 51.5 fps, 배치 8 158 fps다 [2]. 우리 구성은 컨텍스트 수가 같아 비슷한 속도를 기대하되, 보드에서 실측해 확정한다. (DFC 프로파일러의 컨텍스트별 추정을 합산한 값은 전환 비용이 빠져 과대 추정이므로 쓰지 않는다.) 실기기 구동을 위해 내린 설계 선택 • NPU에서 돌 수 있는 방식만 채택: CPU에서는 동적 INT8+fc2 보호(A1-c67-pc)가 더 정확하고 빨랐지만, 실행 중 스케일을 계산하는 방식이라 NPU에 올릴 수 없어 최종 후보에서 뺐다. 채택 처방(SPL)은 고정 스케일 정적 INT8이다(5.3, 7.1). • 연산 전부를 칩에: 이상치 처리를 CPU로 빼지 않고, 등가 변환(채널 재배열+갈래 분할)으로 그래프 안에 넣어 칩 안에서 처리한다. 입력 정규화도 칩 안이라 호스트는 사진 디코드·리사이즈만 한다. • 속도 비용 최소화: 7번 층 전체를 16비트로 두면 14 컨텍스트로 늘어 컨텍스트 전환이 추가된다. 32채널 갈래만 16비트로 두는 분할을 택해 공식과 같은 13 컨텍스트를 유지했다. • 칩의 혼합 정밀도 활용: 대부분은 INT8, 이상치 갈래만 16비트로 두어 Hailo-10H의 층별 정밀도 지정 기능을 필요한 곳에만 썼다. • 메모리 여유: HEF 79.6 MB로 온보드 8 GB 메모리에 비해 작아, 색인용 임베딩과 다른 작업을 함께 둘 여유가 있다. • 역할 분담: 사진마다 도는 이미지 인코더(비용 대부분, 3.2)는 NPU, 질의당 1회인 텍스트 인코더는 호스트 CPU에 둔다. 색인은 사진을 몰아서 처리하는 작업이라 배치·비동기 처리로 NPU를 쉬지 않게 할 수 있다(배치 8 공개값 158 fps [2]). 본선에서 배치·파이프라인 효과와 CPU 단독 대비 CPU 부하를 실측한다(7.2).

4. 실험 환경

| 구분 | 사양 및 버전 |
| --- | --- |
| CPU | Intel Core i9-14900KF (측정은 4스레드 고정) / 재현 확인: Intel Core i9-12900 |
| GPU (모델 / VRAM) | 사용하지 않음 (정확도·속도·Hailo 컴파일 모두 CPU) |
| RAM | 23.5 GB (WSL2 할당) |
| OS | Windows + WSL2 Ubuntu 22.04 (커널 6.18.33.2-microsoft-standard-WSL2) |
| Python 버전 | 3.10.12 |
| 딥러닝 프레임워크 / 버전 | PyTorch 2.14.1+cpu, open_clip_torch 3.3.0, ONNX 1.23.1 (opset 17), NumPy 2.2.6, Pillow 12.3.0 |
| CUDA / cuDNN 버전 | 해당 없음 (CPU 전용, CUDA_VISIBLE_DEVICES='') |
| 양자화·최적화 도구 / 버전 | ONNX Runtime 1.23.2 (onnxruntime.quantization, QDQ) / Hailo Dataflow Compiler 5.4.0 (TensorFlow 2.19.1, hailo10h) |

5. 적용한 최적화·양자화 기법

5.1 기법 요약

| 적용 기법 | 적용 대상 | 주요 설정값 | 단독 적용 효과 |
| --- | --- | --- | --- |
| ONNX 변환·상수 폴딩 | 이미지 인코더 전체 | opset 17, 노드 996→489 | 출력 일치 (최대 오차 1.03e-5, 코사인 1.000000) |
| 정적 INT8 PTQ (가중치 MatMul 한정, A2m) | 가중치 MatMul 49개 | MinMax, 텐서별, QDQ, 캘리브 COCO 64장 | R@1 −6.89%p (ORT 기본 정적은 −41.61%p 붕괴) |
| 혼합 정밀도 (민감층 FP32 유지) | 블록 6·7 fc2 | 해당 층만 양자화 제외 | R@1 −6.89 → −1.18%p |
| 채널별 가중치 양자화 | 가중치 MatMul | per-channel | R@1 −1.18 → −0.86%p |
| 이상치 채널 분리 (SPL-b567-k32, 채택 처방) | 블록 5·6·7 fc2 입력 | 캘리브에서 ¦x¦ 상위 32채널만 FP32 작은 행렬곱, 나머지 INT8 | R@1 −0.96%p, 25.51 ms (2.28배), 89.8 MB (fc2 통째 FP32보다 14 MB 작음) |
| 도메인 적응 + SPL (최종, DA5-SPL) | 이미지 블록 8~11·ln_post·proj + 텍스트 블록 8~11·ln_final·투영 학습 → 위 SPL 처방 | COCO train2017 전체 11.8만 + CC3M 10만 장, 대조 학습 2에폭, lr 1e-5, 블록 0~7 고정, α=1.0 | 적응 FP32 +15.55%p, 양자화 −0.38%p → 원본 대비 +15.17%p (최종 시험 XM3600 +10.05) |
| (Hailo) 이상치 갈래 16비트 | 블록 7 fc1·GELU·fc2의 32채널 | a16_w16, 나머지 공식 설정 | 13 컨텍스트 유지, R@1 −3.03%p (공식 −3.16) |

5.2 양자화 상세

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 양자화 방식 (PTQ / QAT) | PTQ (정적). 양자화 전에 FP32 상태에서 도메인 적응 학습(뒤쪽 4블록)을 하고, 그 FP32 모델을 원본과 같은 처방으로 양자화. 뒤쪽 4블록 QAT(fake-quant 증류)도 시험했으나 최종 적응 모델에서 이득이 없어(−0.00%p [−0.51, +0.48]) 채택하지 않았다(5.3) |
| 정밀도 (INT8 / INT4 / 혼합) | 혼합: 가중치 INT8(채널별)·활성 INT8(텐서별, MinMax) + 이상치 32채널×3블록 FP32 / Hailo: INT8 + 이상치 갈래 a16_w16 |
| 캘리브레이션 데이터셋 | COCO val2017 중 평가 분할에서 제외한 사진 (splits/calib_coco_64_s0.txt). 평가 사진과의 겹침을 코드로 차단(겹침 0) |
| 캘리브레이션 샘플 수 | 64장 (Hailo 사후 분석: 64장 3묶음, 합집합 189장) |
| 양자화 제외 레이어 (있는 경우) | 비가중치 연산(어텐션 활성 MatMul 24개, Softmax, LayerNorm, Add)은 FP32 / 이상치 채널 행렬곱 3개(블록 5·6·7) FP32. 적응 후에도 보호 노드 목록·이상치 채널이 원본과 동일(블록 0~7을 얼렸기 때문) |

5.3 적용 근거 및 과정

원인을 측정으로 찾고, 찾은 곳만 고치는 순서로 진행했다. 정확도 수치는 CIFAR-100 검증셋(10,000장) 기준이다(검색 평가는 6장). 1. 첫 실패: ORT 기본 정적 INT8(A2)이 2.09%로 붕괴했다. 채널별·Percentile·Entropy·일부 층 제외 등 7가지 탐침이 모두 1.5~4.8%에 그쳐, 범위 추정 방식이 원인이 아님을 확인했다. Softmax·Add까지 양자화한 것이 원인으로 보고 가중치 MatMul 49개로 제한하자(A2m) 53.6%로 회복했다(FP32 68.8%). 2. 어느 층인가(민감도): 층 종류·깊이·블록별로 한 묶음씩 FP32로 남겨 회복량을 쟀다. fc2 12개를 남기면 손실의 100%, 블록별로는 7번 75%·6번 49%·5번 15%가 회복됐다. 3. 왜 그 층인가(활성값): 블록 5~7 fc2 입력은 최대값이 17/26/42인데 99.9%의 값이 8비트 255칸 중 9~18칸에 몰려 있다(그림 2). 이상치는 3~4개 채널에 집중돼 있다. 4. 처방 1, 민감층 보호: 6·7번 fc2를 FP32로 두고 가중치를 채널별로 양자화하자 69.09%로 FP32 수준이 됐다. 5. 처방 2, 이상치 채널 분리(최종): 층 전체가 아니라 이상치 32채널만 FP32 행렬곱으로 떼어 내고 나머지를 INT8로 두었다. 원본과 등가 변환인지 확인했다(코사인 0.9999999). FP32로 남는 부분이 작아 모델이 더 작다(89.8 MB vs 103.7 MB). 6. Hailo 이식: fc2만 16비트로 나누면 실패했다(fc1+GELU 출력이 먼저 8비트로 깎임). 그래서 fc1부터 갈래를 나눠 13 컨텍스트를 유지하며 select 분할에서 기준을 통과했다. 판정용 분할 결과는 6.6에서 다룬다. 7. 선택 규칙: 후보는 NPU에서 실행 가능한 정적 구성으로 한정했다. 동적 INT8+fc2 보호(A1-c67-pc)는 CPU에서 더 정확하고 빠르지만(−0.57%p, 24.05 ms) 실행 중 범위를 계산하는 방식이라 NPU 이식 전제에 맞지 않아 비교 기준으로만 남겼다. 8. 도메인 적응(10/20~10/24): 범용 CLIP을 일상 사진 검색에 맞게 뒤쪽만 추가 학습했다. 설계 근거는 셋이다. ① 양자화 처방 보존: 이상치가 블록 5~7에 있으므로 블록 0~7을 얼리면 SPL 처방이 그대로 유효하다(적응 후 보호 노드·이상치 채널 동일, 블록 8~11에도 새 이상치 없음). ② CPU로 가능: 블록 7 출력을 한 번 저장해 두고 뒤쪽 4블록만 학습해 GPU 없이 PC CPU로 끝냈다. ③ 일반성 유지: CLIP 사전학습과 같은 대조 손실로 학습하고 [9], 원본과 학습본을 비율 α로 섞어(WiSE-FT [8]) CIFAR 하락이 1%p 이내인 α만 고른다. 9. 단계별 확장(모두 사전 등록한 규칙으로 채택 판정): COCO 3만 장 이미지 쪽만(원본 대비 +13.1%p, FP32·select) → 텍스트 인코더 뒤쪽도 함께(+1.5%p) → COCO 전체 11.8만 장(+2.3%p [+1.7, +3.0]) → COCO 밖 웹 사진 CC3M 10만 장 추가(COCO select 유지 −0.11, COCO 밖 검증셋 CC3M val +4.30%p [+2.70, +5.85]). 마지막 단계는 COCO select로는 COCO 밖 일반화를 잴 수 없어, 선택용 검증셋(CC3M val 2,000장)을 따로 정하고 규칙을 먼저 기록했다. 과적합·평가 맞춤 방지: 학습은 COCO train2017·CC3M train만 쓰고 평가 사진과 분리했다. 각 단계마다 설정·α 선택 규칙·채택 조건(현 후보 대비 차이의 95% 하한 > 0 등)을 실행 전에 docs/02에 기록했다. 최종 구성은 동결 후 미리 봉인해 둔 XM3600 [12]으로 단 한 번 판정했다(6.2). 기각한 시도 (근거 포함) • INT4 가중치 전용: CPU 속도 이득이 없고(60 ms), fc2를 보호해도 정확도가 회복되지 않았다(가중치 오차라는 다른 실패 양상). • QOperator 형식: QDQ와 속도 차이가 없어 QDQ를 유지했다. • CIFAR 사진으로 캘리브: CIFAR 정확도는 올랐지만 실제 사진 검색 R@1이 23.7%로 무너졌다. 같은 도메인 효과였고, 이 결과로 평가 축을 검색으로 바꿨다(6.2). • 테스트 시 레지스터[4]: 원인 설명(이상치 = 레지스터 뉴런)은 확인했으나, 정확도 유지와 범위 축소를 동시에 만족하는 설정이 없었다(−2.5~−16%p). • 블록 제거(ReplaceMe): 블록 1개 제거도 R@1 −1.26%p [−2.22]로 기준 미달. • 입력 해상도 축소: 192에서 −1.14%p로 경계였다. 적응 모델에서도 192+SPL이 −1.50%p [−2.21]로 기준 미달이라 제외했다. • 뒤쪽 4블록 QAT(fake-quant 증류): 원본 가중치에서는 select +1.50%p였지만 FP32로 같은 학습을 해도 +1.48%p라, 이득은 양자화 손실 회복이 아니라 추가 조정 효과였다. 최종 적응 모델에서는 이득이 없었다(−0.00%p). • 이미지·텍스트 α 따로 + 체크포인트 평균: 50개 조합 중 최선이 +0.49%p [−0.02, +0.98]로 채택 조건(하한 > 0) 미달. 평균(soup)은 모든 조합에서 이득 없음. • Hailo 캘리브를 train2017 256장으로: 오히려 나빠졌다(−1.86 vs −0.48%p, select).

6. 벤치마크 설계 및 측정 결과

6.1 선정한 벤치마크

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 데이터셋 / 벤치마크명 | (주) COCO val2017 텍스트→이미지 검색, 자체 분할 / (최종 시험) XM3600 영어 캡션 [12] / (COCO 밖 확인) Flickr30k 1K test [10], NoCaps val [11] / (보조) CIFAR-100 제로샷 / (선택용) CC3M val 2,000장 [13] |
| 공개 여부 및 출처 URL | 모두 공개. COCO: https://cocodataset.org (평가 val2017, 적응 학습 train2017) / XM3600: https://google.github.io/crossmodal-3600 / Flickr30k 1K: huggingface.co/datasets/clip-benchmark/wds_flickr30k / NoCaps val: huggingface.co/datasets/lmms-lab/NoCaps / CC3M: huggingface.co/datasets/pixparse/cc3m-wds (적응 학습 10만 장 + 선택용 val) / CIFAR-100: https://www.cs.toronto.edu/~kriz/cifar.html |
| 평가셋 규모 (샘플 수) | COCO val2017 5,000장 = 캘리브 제외 189 / 선택용 select 2,405장(캡션 12,035) / 판정용 confirm 2,406장(캡션 12,033). XM3600: 3,600장(36개 지역×100, 영어 캡션 7,200), NoCaps와 겹치는 43장을 뺀 3,557장이 주 지표. Flickr30k 1,000장(캡션 5,000), NoCaps 4,500장(캡션 45,000), CC3M val 2,000장. CIFAR-100: 검증 10,000 / test 10,000 |
| 평가 지표 | Recall@1(주), R@5, R@10 = 캡션으로 검색했을 때 정답 사진이 상위 K장 안에 있는 비율(이미지별 평균). 차이는 이미지 단위 짝지은 bootstrap 2,000회 95% 범위. 보조: CIFAR top-1 |
| 지표 선정 사유 | 목표 응용(문장으로 사진 찾기)을 그대로 측정한다. 텍스트 인코더는 FP32로 두어(양자화하지 않음) 이미지 인코더 양자화의 영향만 분리한다. XM3600은 COCO와 출처·지역이 다른 전 세계 사진이라 COCO 맞춤 효과를 걸러 내는 최종 시험으로 골랐다 |

6.2 벤치마크 선정 사유 및 타당성

• 응용을 직접 잰다: R@K는 "검색 결과 상위 K장 안에 원하는 사진이 있나"다. R@1을 주지표로, 화면 첫 줄에 해당하는 R@5·R@10을 함께 보고한다. • 결과를 보기 전에 규칙을 고정했다: – 분할(제외 189 / select / confirm)을 첫 평가 전에 파일로 고정하고 sha256을 기록했다. 캘리브 사진은 평가 사진과 겹치지 않게 코드로 막았다. – 구성은 선택용 분할(COCO select·CIFAR val, 마지막 단계는 CC3M val 추가)로만 골랐다. 시험셋은 --i-know-final 없이는 열리지 않게 코드로 잠갔다. – 차이는 같은 이미지끼리 짝지은 bootstrap 95% 범위로 보고한다. "FP32와 거의 같다"의 기준(하한 ≥ −2%p)은 갤러리 약 2,400장의 측정 오차(약 ±1.4%p)를 고려해 정했다. – 우리 ONNX·텍스트 임베딩이 Hugging Face 공식 CLIP과 같은지 확인했다(코사인 1.000000). • 시험셋 사용 이력(전부 공개): ① 10/17 양자화 처방 동결 → confirm·CIFAR test 1회. ② 10/20 적응 추가 → 새 구성 판정에 confirm을 한 번 더 사용. ③ 10/21 중간 동결(DA2) → confirm·Flickr30k·NoCaps를 열었다(NoCaps는 팀 확인 전에 열린 운영 실수). ④ 이후 추가 학습은 선택용 분할만으로 고르고, 새 시험셋 XM3600을 데이터만 확인한 채 봉인하며 판정 규칙(원본 대비 하한 ≥ 0이면 제출, < −2이면 이전 구성으로 복귀 등)을 먼저 기록했다. ⑤ 10/25 최종 동결 후 XM3600을 한 번 열었다. 따라서 최종 구성에 대한 깨끗한 시험은 XM3600뿐이고, confirm·Flickr30k·NoCaps의 최종 구성 수치는 이미 열린 셋에 대한 참고값이다. • 분류만으로는 공정하지 않았다: 초기에는 CIFAR-100으로 실험했다. 그런데 CIFAR 사진으로 캘리브한 Hailo 모델이 CIFAR 정확도는 오르면서 실제 사진 검색 R@1은 23.7%로 무너졌다(FP 40.9%). 그래서 검색을 주지표로 바꾸고 CIFAR는 보조로 남겼다. • 추가 학습이 평가를 오염시키지 않게: 적응 학습은 COCO train2017·CC3M train만 쓰고 평가 사진과 겹치지 않는다. COCO 계열 상승폭은 과대 추정될 수 있어, 출처가 다른 XM3600(Open Images, 36개 지역)으로 최종 판정했다. 선택하지 않은 대안 • ImageNet 제로샷 분류: 분류라 응용(검색)과 다르고 CIFAR와 같은 한계가 있다. • 공개 검색 분할(COCO 5K 등): 캘리브·선택·판정 사진을 분리하기 어려워 자체 분할을 썼다. 그래서 공개 논문 수치와 직접 비교하지 않는다. • 속도만 보기: 정확도 조건 없이 빠른 구성(예: 동적 INT8 −1.48%p)은 마진 하한(−2.18)을 넘지 못해 탈락시켰다.

6.3 재현 가능성 확보 방안

• 데이터: 모두 공개 데이터이고 공식 URL에서 자동으로 받는다(약 1.2 GB). 비공개 데이터는 없다. • 명령 하나로 재현: bash reproduce.sh = 다운로드 → 분할 재생성과 제출 분할 sha256 비교 → FP32 export와 PyTorch 출력 일치 검사 → 양자화 → 적응 가중치 sha256 확인 후 최종 구성 생성 → COCO-confirm·CIFAR test(5구성) → 속도 → 기대값과 비교 표 출력(9장). • 적응 가중치: 학습 결과(repro/weights/da5_chosen.pt, 이미지·텍스트 뒤쪽 4블록, 166 MB, sha256 기록)를 GitHub Release로 배포한다. 직접 학습해 보려면 DA_TRAIN=1(CPU 약 15시간, COCO train2017·CC3M 다운로드, 디스크 약 90 GB). 학습 코드·설정·로그도 함께 제출한다. • 시험셋 평가: XM3600·NoCaps·Flickr30k는 src/xm3600_eval.py, src/nocaps_eval.py, src/flickr_eval.py로 같은 방식으로 다시 잴 수 있다(공식 주소·Hugging Face 공개 사본에서 자동 다운로드). • 소규모 서브셋(양식 6.3 요구): bash repro_quick.sh(약 20~30분, 다운로드 약 0.3 GB) = confirm 앞 500장·CIFAR test 앞 2,000장으로 4구성을 처음부터 다시 만들어 기대값과 비교. 기대값은 전체 실행의 저장 결과에서 같은 부분을 잘라 계산한 값과 소수 넷째 자리까지 같다. • 검증 결과: 양자화 처방은 원 실험 PC 빈 폴더 2회와 다른 PC(i9-12900, 새 WSL·새 파이썬 환경) 1회에서 정확도 8개 값이 모두 같았다(속도 배율 2.28/2.37배). 최종 구성(DA5-SPL) 반영 후(10/25) 원 실험 PC의 빈 저장 폴더에서 데이터 다운로드부터 다시 실행해 4구성 16개 값이 모두 일치했고, 빠른 재현 16개 값도 일치했다(전체 실행 임베딩의 앞 500장으로 계산한 값과도 소수 넷째 자리까지 같음). • 제출물: 코드는 GitHub 저장소, 적응 가중치·모델 파일(ONNX·HEF)은 Release·공유 링크(8장), 재현 가이드(docs/06_재현가이드.md). GPU 불필요, 전체 2~4시간.

6.4 측정 프로토콜

| 측정 조건 | 설정값 |
| --- | --- |
| 입력 해상도 | 224×224 (CLIP 표준 전처리: 리사이즈·중앙 크롭·정규화) |
| 배치 크기 | 1 |
| Warm-up 횟수 | 20회 |
| 측정 반복 횟수 | 300회 × 3반복 (반복마다 구성 순서를 섞음) |
| 통계 방식 (평균 / p50 / p95) | p50(대표값), p95 병기, 3반복의 중앙값. 메모리 = 측정 프로세스 최대 상주 메모리(VmHWM) |
| 측정 도구 및 방법 | ONNX Runtime 1.23.2 CPUExecutionProvider, intra-op 4스레드·inter-op 1·순차 실행, 구성마다 새 프로세스, 부하가 낮을 때 측정. 색인 실측은 사진 1,000장 디코드+전처리+인코더(3반복 중앙값) |

6.5 측정 결과

| 항목 | Baseline | 최적화 후 | 변화율 (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 정확도 지표 1 (COCO-confirm R@1) | 41.80% | 56.97% | +15.17%p [+14.04, +16.32] |
| 정확도 지표 2 (CIFAR-100 test top-1) | 68.01% | 68.16% | +0.15%p |
| 추론 Latency (ms, p50 / p95)* | 58.06 / 60.02 | 25.51 / 26.52 | −56.1% (2.28배) |
| Throughput (FPS, 인코더 단독) | 17.2 | 39.2 | +128% |
| 모델 크기 (MB) | 344.9 | 89.8 | −74.0% |
| 피크 메모리 (MB) | 516 | 232 | −55.0% |
| 정확도 지표 3 (최종 시험 XM3600 R@1, 3,557장) | 41.66% | 51.71% | +10.05%p [+9.02, +11.13] |
| 정확도 지표 4 (COCO-confirm R@5 / R@10) | 68.10% / 78.54% | 82.48% / 90.00% | +14.39 / +11.46%p |
| 정확도 지표 5 (Flickr30k 1K / NoCaps val R@1) | 61.52% / 46.87% | 74.38% / 60.95% | +12.86 / +14.08%p |
| 사진 1,000장 색인 (디코드 포함)* | 71.6 s · 14.0장/s · 508 MB | 31.5 s · 31.7장/s · 213 MB | 2.27배 · −58% |

* 최종 구성(DA5-SPL)은 SPL과 연산 그래프·크기가 같아(489노드, INT8 MatMul 49개, 89.8 MB) 속도·메모리는 SPL 실측값(적응 모델 직접 측정 2.30배). XM3600 외 시험셋은 최종 구성 이전에 열린 적이 있다(6.2). 그림 1은 양자화 처방 비교(원본 가중치, 같은 세션 측정, 95% 범위). 빈 원은 NPU 이식 전제에 맞지 않는 동적 INT8(비교 기준).

Hailo-10H 이식 결과 — 원본 가중치 기준 (같은 COCO-confirm 분할, Hailo FP = 양자화 전 Hailo 그래프. 적응 가중치 이식은 본선)

| 항목 (Hailo-10H, DFC 에뮬레이터) | Hailo FP | 공식 설정 | 우리 처방 (H-splf-b7-k32) |
| --- | --- | --- | --- |
| COCO-confirm R@1 (FP 대비) | 41.80% | 38.65% (−3.16%p) | 38.77% (−3.03%p) |
| COCO-confirm R@5 / R@10 | 68.10 / 78.54% | 64.85 / 76.26% | 65.89 / 77.09% |
| CIFAR-100 test top-1 | 68.01% | 61.96% | 65.58% |
| 캘리브 묶음 3개 confirm R@1 평균 [범위] (사후) | — | −3.16 (1묶음) | −2.26 [−3.03, −1.41] |
| 컨텍스트 수 / HEF 크기 | — | 13 / 79.3 MB | 13 / 79.6 MB |
| 속도 | — | Hailo 발표 51.5 fps (배치 1) | 본선 보드 실측 예정 |

Hailo 정확도는 DFC 에뮬레이터 값이다. 속도는 보드가 없어 측정하지 않았고, 공식 HEF의 속도는 Hailo 발표값이다 [2].

6.6 결과 해석

정확도 변화의 분해: 적응 +15.55, 양자화 −0.38 (COCO-confirm) • 적응 효과는 평가셋 전반에서 일관된다(적응 FP32, 원본 대비): COCO +15.55, Flickr30k +13.84, NoCaps +14.88, 최종 시험 XM3600 +10.78%p. CIFAR(32×32 저해상도 분류)는 67.69%(−0.32%p)로 범용성도 크게 잃지 않았다. • 양자화 손실은 적응 전과 같은 수준이다: COCO −0.38 [−0.86, +0.11], Flickr −0.98, NoCaps −0.79, XM3600 −0.74%p(적응 전 SPL은 −0.96~−1.58). 블록 0~7을 얼려 이상치 위치가 그대로이고(보호 노드 동일), 학습한 블록 8~11에도 새 이상치가 생기지 않았다. 원인 분석으로 만든 처방이 적응 후에도 그대로 통한다. • 숫자의 의미: XM3600 +10.05%p는 전 세계 사진 검색에서 질의 100개 중 약 10개가 더 1등으로 찾힌다는 뜻이다. R@10은 76.69→85.34%로, 열 장 안에 정답이 없던 질의의 약 37%가 해결됐다. • COCO 맞춤 몫: 같은 최종 모델이 COCO에서 +15.2, XM3600에서 +10.1%p다. 차이(약 5%p)는 COCO식 사진·캡션에 맞춰진 몫으로 본다. 추가 개선 라운드는 최종 시험에서 구분되지 않았다 (정직한 결과) • 중간 동결(DA2, COCO 3만 장) 이후 데이터 확대(DA3)와 CC3M 추가(DA5)는 선택용 분할에서 각각 select +2.32, CC3M val +4.30%p로 조건을 통과했다. 그러나 XM3600에서는 DA2-SPL 51.43 / DA3-SPL 52.14 / DA5-SPL 51.71%로 차이가 오차 범위 안이다(DA5 vs DA2 +0.28 [−0.58, +1.14]). • 즉 추가 이득은 선택용 검증셋과 분포가 가까운 쪽(COCO, 웹 사진)에서만 나타났다. 원본 대비 +10%p라는 큰 효과는 확실하지만, 그 위의 미세 개선은 검증셋 분포에 맞춘 부분이 있다. 미리 봉인한 시험셋이 있었기에 이를 구분할 수 있었다. 손실은 어디서 나는가 (양자화) • 손실은 모델 전체가 아니라 블록 5~7 fc2 입력의 소수 이상치 채널에서 생긴다(5.3의 민감도, 그림 2). 이상치는 사진당 약 5개 토큰에서만 켜지는 MLP 뉴런이 만들고, 활성이 가장 큰 뉴런 상위 10개가 모두 우리가 분리한 32채널 안에 있었다. 이는 비전 트랜스포머의 '레지스터 뉴런' 보고 [4]와 같은 현상이며, 비전 인코더의 8비트 민감층이 중간 블록 FC2에 몰린다는 보고 [6]와도 일치한다. • 단계별 기여(그림 3, 사후 평가): 보호 없는 정적 INT8의 손실 −6.89%p 중 대부분이 6·7번 fc2 보호 한 단계에서 회복된다(−1.18). SPL은 FP32로 남기는 부분을 32채널로 줄이고도 같은 수준(−0.96)을 유지한다. 어떤 입력에서 취약했나 (사후 분석) • 보호 없는 INT8(A2m)은 사진 종류(객체 수·주 객체 크기·범주)와 캡션 종류(숫자·색·위치 표현) 전반에서 고르게 −5~−9%p 떨어졌다. 특정 입력이 아니라 모델 전체에 걸친 이상치 문제라는 원인 분석과 맞는다. • SPL에서 일부 묶음의 큰 차이(예: 스포츠 사진 −8.4%p)는 select 분할에서 재현되지 않아 우연으로 판단했다. 여러 묶음을 동시에 보면 하나쯤은 우연히 벗어나기 때문이다. • Hailo는 주 피사체가 화면의 40% 이상인 사진에서 두 분할 모두 더 떨어졌다(confirm −4.48 / select −2.72%p). 관찰이며 원인은 확인하지 못했다. ORT와 Hailo의 차이 • Hailo 구성(H-splf)은 select −1.10%p에서 confirm −3.03%p로 떨어졌다. 사후 분석에서 캘리브 묶음만 바꿔도 confirm이 −3.03/−2.35/−1.41%p로 크게 흔들렸고(평균 −2.26), 189장을 모두 써도 −2.04%p였다. 64장 정적 캘리브의 변동과 select에서 여러 변형 중 하나를 고른 선택 효과가 겹친 것으로 본다. 7번 층 전체 16비트(14 컨텍스트)는 3묶음 평균 −1.73%p로 더 안정적이었다. • ORT는 같은 캘리브로 select −0.78 → confirm −0.96%p로 안정적이었다. 이상치 채널을 FP32로 그대로 두기 때문에 캘리브 범위의 영향을 덜 받는 것으로 해석한다(가설).

7. 한계점 및 엣지 디바이스 이식 계획

7.1 현재 한계점

1. Hailo 정확도: Hailo 구성(원본 가중치)이 판정용 분할에서 기준을 넘지 못했다(−3.03%p, 공식 −3.16%p). 64장 캘리브에 따른 변동이 크다(6.6). 2. Hailo 속도 미측정: 보드와 HailoRT가 없어 실측하지 못했다. DFC 프로파일러의 컨텍스트별 추정은 전환 비용이 빠져 신뢰할 수 없어 쓰지 않았고, 컨텍스트 수(13)만 확인했다. 3. 텍스트 인코더 HEF 미완: 공식 설정의 미세조정 단계가 이 PC에서 WSL 전체를 멈춰 중단했다. 현재 텍스트 인코더는 호스트 CPU(FP32)다. 4. 측정 환경: 속도는 데스크톱 CPU 4스레드 기준이다. 30 fps는 여유 약 2 ms로 겨우 들어온다. 엣지 CPU에서는 절대값이 다르다. 5. 평가 설계: 자체 분할이라 공개 수치와 직접 비교할 수 없다. 마진은 select를 본 뒤 정했다. confirm은 두 번 쓰였고 NoCaps는 팀 확인 전에 열렸다(6.2). 그래서 최종 구성의 판정은 마지막에 한 번 연 XM3600에 둔다. 6. NPU 전제로 제외한 더 나은 CPU 구성: 동적 INT8+fc2 보호(A1-c67-pc)는 CPU에서 더 정확하고 빨랐지만 NPU에서 실행할 수 없어 제외했다. 7. 도메인 적응: 학습 시드 1개. 중간 동결 이후의 추가 개선(+2.3·+4.3%p, 선택용)은 최종 시험에서 구분되지 않았다(6.6). 텍스트 인코더도 바뀌어 기존 CLIP 색인과 섞어 쓸 수 없다(색인 재생성 필요). 실제 스마트폰 갤러리(셀카·스크린샷 등)에서의 효과는 확인하지 못했다. 8. Hailo: 아직 원본 가중치만 이식했다. 최종 구성의 CPU 속도는 같은 그래프의 SPL 측정값으로 갈음했다(적응 모델 직접 측정도 2.30배).

7.2 본선 이식 계획

| 시기 | 수행 내용 | 예상 리스크 |
| --- | --- | --- |
| 11/6~11/9 | 보드·HailoRT 설치, 공식 HEF와 우리 HEF 구동, 에뮬레이터 임베딩과 일치 확인. 최종 적응 가중치(DA5, 이미지 블록 8~11)를 공식 ONNX에 덮어써 같은 처방으로 재컴파일(예선 기간에 PC에서 미리 시작) | 런타임 버전 불일치 → DFC 5.4.0과 맞는 버전 확인 / 적응 후 Hailo 양자화 손실 재확인(XM3600 포함) |
| 11/10~11/16 | 예선과 같은 벤치마크·프로토콜로 실측: 배치 1/8 지연·FPS, 메모리·전력, 보드 COCO-confirm 정확도. NPU 활용 지표: CPU 단독 대비 호스트 CPU 부하·전력, HailoRT 도구로 가능한 범위의 NPU 사용률 | 컨텍스트 전환 비용으로 FPS가 기대보다 낮을 수 있음 |
| 11/17~11/23 | Hailo 정확도 개선: 캘리브 사진 확대·여러 묶음 평균으로 선택, 7번 층 전체 16비트(평균 −1.73%p)와 비교해 확정 | 정확도와 컨텍스트 수(속도)의 절충 |
| 11/24~11/30 | 갤러리 검색 시연(보드 색인 + 호스트 텍스트 질의), 색인 파이프라인(사진 디코드와 NPU 추론 겹치기·배치) 적용, 텍스트 인코더 HEF 재시도(성공 시 검색 전 과정 NPU), 최종 보고서 제출(11/30) | 시연 안정성, 일정 부족 |
| 12/1~12/4 | 발표 자료, 라이브 시연 리허설, 최종 발표(12/4) | — |

8. 제출물 체크리스트

| No | 제출 항목 | 파일명 또는 링크 | 확인 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 결과 보고서 (PDF) | [트랙2-예선]_자유_[팀명]_보고서.pdf | □ |
| 2 | 베이스라인 모델 파일 | clip_vitb16_image_fp32.onnx (344.9 MB) — 공유 링크 | □ |
| 3 | 최적화 모델 파일 | 최종 DA5-SPL-b567-k32.onnx (89.8 MB, ORT) + 적응 가중치 da5_chosen.pt (166 MB, 이미지·텍스트 뒤쪽 4블록) / 참고: 원본 가중치 SPL ONNX, HEF clip_vit_b_16_image_encoder.splf_b7_k32.hailo10h.hef (79.6 MB) — 공유 링크 | □ |
| 4 | 모델 포맷 및 버전 정보 명시 | ONNX opset 17 · ONNX Runtime 1.23.2 (QDQ) / HEF: Hailo DFC 5.4.0, hailo10h | □ |
| 5 | 벤치마크 실행 스크립트 | reproduce.sh, repro_quick.sh, repro/da_build.sh, src/coco_retrieval.py, src/evaluate.py, src/benchmark.py, src/index_bench.py, src/xm3600_eval.py, src/nocaps_eval.py, src/flickr_eval.py, src/cc3m_eval.py / 학습: src/da_*.py | □ |
| 6 | 의존성 목록 (requirements 등) | requirements.lock.txt (버전 고정), requirements.txt | □ |
| 7 | 실행 방법 README | README.md, docs/06_재현가이드.md | □ |
| 8 | 데이터셋 경로 또는 다운로드 방법 | 공식 URL에서 자동 다운로드: src/download_data.py(COCO val2017·캡션, CIFAR-100), src/da_data.py·src/cc3m_eval.py(학습 재현 시 train2017 11.8만·CC3M 10만 장), src/xm3600_prep.py(XM3600), src/nocaps_prep.py, src/flickr_eval.py | □ |

9. 재현 실행 절차

9.1 환경 구성

Windows 10/11 + WSL2 Ubuntu 22.04, 메모리 16 GB 이상 권장, GPU 불필요. # PowerShell(관리자): WSL 설치 후 재부팅 wsl --install -d Ubuntu-22.04 # Ubuntu: 코드 풀기와 파이썬 환경 sudo apt update && sudo apt install -y python3.10-venv unzip cd ~ && unzip /mnt/c/Users/<사용자>/Downloads/halio_repro_<날짜>.zip && cd ~/halio_project python3 -m venv ~/venvs/halio && source ~/venvs/halio/bin/activate pip install --upgrade pip pip install -r requirements.lock.txt --extra-index-url https://download.pytorch.org/whl/cpu export HALIO_DATA_DIR=/mnt/d/halio_data # 데이터·모델 저장 위치 (선택) SELFTEST=1 bash run_pilot.sh # 2~3분 점검 (가짜 데이터)

9.2 벤치마크 실행 명령

# 전체: 베이스라인(FP32)과 최적화 모델 모두, 정확도 + 속도 + 기대값 비교 bash reproduce.sh SKIP_BENCH=1 bash reproduce.sh # 정확도만 # 개별 명령 (M=$(python -m src.common models-dir)) # 베이스라인 FP32 python -m src.coco_retrieval eval --model $M/clip_vitb16_image_fp32.onnx --code RP-A0 --split confirm --i-know-final python -m src.evaluate --model $M/clip_vitb16_image_fp32.onnx --code RP-A0 --quant-mode fp32 --eval-set test --i-know-final --threads 4 # 최적화 모델 (최종 DA5-SPL): 적응 가중치 → FP32 ONNX + 적응 텍스트 임베딩 → SPL 처방 bash repro/da_build.sh; D=$(python -m src.common store-dir)/models_da5 HALIO_MODELS_SUBDIR=models_da5 python -m src.coco_retrieval eval --model $D/imp/SPL-b567-k32.onnx --code RP-DA5-SPL --split confirm --i-know-final HALIO_MODELS_SUBDIR=models_da5 python -m src.evaluate --model $D/imp/SPL-b567-k32.onnx --code RP-DA5-SPL --quant-mode static --eval-set test --i-know-final --threads 4 # 최종 시험 XM3600 (다운로드 약 0.9 GB) python -m src.xm3600_prep download && python -m src.xm3600_eval text --tag da5 --text-model $D/text_state.pt python -m src.xm3600_eval eval --i-know-final RP-DA5-SPL=$D/imp/SPL-b567-k32.onnx:da5 # 속도·메모리, 색인 실측 python -m src.benchmark --threads 4 --out-csv results/latency_repro.csv --models RP-A0=$M/clip_vitb16_image_fp32.onnx RP-DA5-SPL=$D/imp/SPL-b567-k32.onnx python -m src.index_bench run

9.3 기대 출력

reproduce.sh 마지막에 아래 표가 나온다(빈 저장 폴더에서 실제로 나온 출력, 속도 줄은 다른 PC 실측). 구성 항목 제출값 재현값 판정 A0 COCO-confirm R@1 41.79% 41.79% 일치 A0 CIFAR-100 test top-1 68.01% 68.01% 일치 SPL-b567-k32 COCO-confirm R@1 40.84% 40.84% 일치 SPL-b567-k32 CIFAR-100 test top-1 68.66% 68.66% 일치 DA5-SPL COCO-confirm R@1 56.97% 56.97% 일치 DA5-SPL CIFAR-100 test top-1 68.16% 68.16% 일치 (4구성 × R@1/5/10·CIFAR = 16행) RP-SPL-b567-k32 34.81 ms FP32 대비 2.37배 (다른 PC 실측. 속도는 CPU마다 다름) 종합: 정확도 재현 성공 • 대응: CIFAR test → 6.5 정확도 지표 2. 속도 배율 → 6.5 Latency(원 PC 2.28배). results/coco_ret_confirm_repro.md의 신뢰구간 표 → 6.5 정확도 지표 1·3과 그림 1. • R@1 표기 차이: 재현 표의 R@1(41.79%, 56.97%)은 캡션 단위 평균, 보고서 표(41.80%, 56.97%)는 이미지별 성적의 평균이다. 같은 결과를 두 방식으로 계산한 것이다. • 판정 기준: 정확도는 제출값과 ±0.2%p 안이면 일치. 속도는 절대값이 아니라 FP32 대비 배율로 본다.

9.4 재현 시 유의사항

• 최초 실행 2~4시간: 데이터 약 1.2 GB 다운로드(10~40분), CLIP 가중치는 open_clip이 자동으로 받는다. 끊겨도 다시 실행하면 끝난 단계는 건너뛴다. • 저장 공간: 데이터·모델 약 4~5 GB(HALIO_DATA_DIR), 파이썬 환경 약 2 GB. • torch는 CPU판(2.14.1+cpu): --extra-index-url을 빼면 GPU판(약 6 GB)을 받거나 설치에 실패한다. • 속도 측정: 다른 프로그램을 끄고 Windows 절전을 해제한다. 절대값은 CPU마다 다르다. • 공유한 모델 파일 사용: $M/과 $M/imp/(최종은 models_da5/imp/)에 같은 이름으로 두면 양자화 단계를 건너뛴다. • 적응 가중치: GitHub Release의 da5_chosen.pt를 repro/weights/에 두면 자동으로 쓰고 sha256을 확인한다. DA_TRAIN=1로 직접 학습하면 CPU 연산 차이로 값이 아주 조금 다를 수 있다(약 15시간, 메모리 23 GB 안팎, C 드라이브 대신 넉넉한 디스크 권장). • Hailo HEF: 재컴파일에는 Hailo DFC 5.4.0이 필요하다(Hailo 개발자 사이트 로그인, 재배포 불가). ORT 수치 재현에는 필요 없다. • 자주 막히는 곳: WSL 사용자 이름은 영어 소문자로 시작해야 한다. 윈도우 경로(C:\...)는 /mnt/c/...로 쓴다. 압축이 풀린 폴더 이름은 halio_project다.

참고 문헌

[1] Immich 문서, Searching. https://docs.immich.app/features/searching

[2] Hailo Model Zoo, Hailo-10H Zero-shot Classification. https://github.com/hailo-ai/hailo_model_zoo/blob/master/docs/public_models/HAILO10H/HAILO10H_zero_shot_classification.rst

[3] Y. Bondarenko, M. Nagel, T. Blankevoort, Quantizable Transformers: Removing Outliers by Helping Attention Heads Do Nothing, NeurIPS 2023. https://arxiv.org/abs/2306.12929

[4] N. Jiang, A. Dravid, A. Efros, Y. Gandelsman, Vision Transformers Don't Need Trained Registers, NeurIPS 2025. https://arxiv.org/abs/2506.08010

[5] MobileCLIP: Fast Image-Text Models through Multi-Modal Reinforced Training, CVPR 2024. https://arxiv.org/abs/2311.17049

[6] Activation Quantization of Vision Encoders Needs Prefixing Registers, ICML 2026 Workshop (AdaptFM). https://arxiv.org/abs/2510.04547

[7] A. Radford et al., Learning Transferable Visual Models From Natural Language Supervision (CLIP), ICML 2021. https://arxiv.org/abs/2103.00020

[8] M. Wortsman et al., Robust fine-tuning of zero-shot models (WiSE-FT), CVPR 2022. https://arxiv.org/abs/2109.01903

[9] S. Goyal et al., Finetune Like You Pretrain: Improved Finetuning of Zero-Shot Vision Models (FLYP), CVPR 2023. https://arxiv.org/abs/2212.00638

[10] P. Young, A. Lai, M. Hodosh, J. Hockenmaier, From image descriptions to visual denotations (Flickr30k), TACL 2014. https://aclanthology.org/Q14-1006/

[11] H. Agrawal et al., nocaps: novel object captioning at scale, ICCV 2019. https://arxiv.org/abs/1812.08658

[12] A. V. Thapliyal et al., Crossmodal-3600: A Massively Multilingual Multimodal Evaluation Dataset, EMNLP 2022. https://arxiv.org/abs/2205.12522

[13] P. Sharma et al., Conceptual Captions: A Cleaned, Hypernymed, Image Alt-text Dataset For Automatic Image Captioning, ACL 2018. https://aclanthology.org/P18-1238/